Nel corso della prima uscita in

mare abbiamo preso contatto

con l’imbarcazione, abbiamo

visto come reagisce al timone, abbiamo

avuto un’idea di come si

muove quando la vela si gonfia e di

come rallenta fino a fermarsi quando

fileggia.

Prima di andare avanti con le tecniche

più opportune per condurre

correttamente l’imbarcazione, poiché

questa può “scuffiare” è bene imparare

a raddrizzarla, senza aiuti dall’esterno.

Il concetto di sapersela cavare

da soli fa parte della mentalità del

buon marinaio, che deve poter contare

soprattutto sulle sue forze.

Occorre allora esercitarsi, con

mare calmo e vento leggero proveniente

dal largo, a raddrizzare la barca,

dopo averla volutamente fatta

capovolgere. In tal modo non verremo

colti dal panico quando, prima o

poi, la prima salutare “scuffia” arriverà

a sottolineare un errore di manovra,

che così resterà bene impresso

nella memoria!

Chiariremo in seguito le cause

più frequenti della scuffia, che per

una deriva, al contrario di una barca

a “bulbo”, va considerata come

un evento normale. Cominceremo

col rovesciare la barca dove ancora

si tocca, inclinandola verso il lato di

sottovento fino a portare l’albero in

acqua, più o meno orizzontale. A

questo punto, prima si interviene e

meglio è, perché una cosa è raddrizzare

la barca che ha ancora la

vela distesa sull’acqua, un’altra,

ben più ardua, è riportarla in assetto

normale dopo un capovolgimento

totale. A questo secondo assetto,

pure stabile, la barca tende infatti

naturalmente quando viene superato

un certo angolo di inclinazione.

La prima cosa da fare è assicurarsi

che la scotta sia mollata, in modo

da non correre il rischio di far prendere

vento alla vela appena la barca

è raddrizzata, ciò che comporta quasi

sempre una seconda scuffia. Subito

dopo ci si porterà dalla parte della

deriva e ci si salirà sopra aggrappandosi

alla falchetta fuori dell’acqua,

avendo cura di tenere i piedi vicini allo

scafo per non sollecitare troppo la

deriva e la sua “cassa” col rischio di

fare danni e di farsi male.

A un tratto la vela si staccherà

dalla superficie dell’acqua e la barca

comincerà a raddrizzarsi sempre più

rapidamente. Occorre ora trovare il

momento più opportuno per saltare

dentro, proprio mentre la barca sta

per raggiungere l’assetto normale.

Se questa è autovuotante, in pochi

secondi l’acqua imbarcata defluirà

verso poppa. In caso contrario ci si

armerà di pazienza e, prima col bugliolo,

poi con la sassola e la spugna,

si “sgotterà” fino ad avere la

“sentina” asciutta.

Nel frattempo la vela fileggerà,

con la barca traversata e la barra lasciata

libera. Una volta appresa la

tecnica di raddrizzamento in basso

fondale, dove si tocca, è bene portarsi

più al largo e provare ancora, fino

a sentirsi sicuri. Si potrà allora

provare con la barca scuffiata a180°, avendo cura di farlo dove il

fondale è sicuramente maggiore dell’altezza

dell’albero, procedendo come

nella figura. Da ricordare che il

raddrizzamento va eseguito con le

spalle al vento, in modo da avere la

barca dalla parte di sottovento quando

sarà per staccarsi dall’acqua.

È opportuno, prima di cominciare

a esercitarsi nei rovesciamenti e raddrizzamenti in acque profonde, che venga avvisato qualcuno in grado di seguire le manovre e di intervenire

se dovesse rendersi necessario.